# Pérgola em cumaru para cotação

ROOFTOP  |  4,50 × 3,00 m  |  13,50 m²  |  REVISÃO 04  |  29/10/2026

Alternativa com quatro pilares, dois livres e dois junto ao R02, e travessas mais leves e próximas. Solicitar preços e disponibilidade para as peças abaixo, com dimensões finais após aparelhamento.

Quantitativo preliminar

| Ref. | Peça | Qtd. | Seção final | Comprimento unit. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P | Pilares | 4 | 15 × 15 cm | 3,00 m* |
| V | Vigas principais | 2 | 8 × 25 cm | 4,50 m |
| T | Travessas internas | 14 | 5 × 12 cm | 3,00 m |
| E | Travessas de extremidade | 2 | 8 × 20 cm | 3,00 m |

22 peças  |  Volume geométrico líquido: 0,798 m³  |  Reserva comercial de 10–15%: 0,88–0,92 m³

Nas vigas e travessas, seção = largura × altura vertical. *Pilares de 3,00 m para cotação de estoque; altura livre e comprimentos de corte ainda não definidos.

Espaçamento: 16 linhas transversais no total, sendo 14 internas e 2 extremidades. Aproximadamente 30 cm entre eixos e 25 cm livres entre as internas; ajustar no detalhamento final.

A confirmar na proposta comercial

Disponibilidade, dimensões finais, comprimentos de estoque e condição de secagem da madeira. Discriminar ferragens, bases, contraventamentos, usinagem, acabamento, transporte, içamento e montagem. Não considerar meia-madeira profunda nas vigas principais.

ALTERNATIVA PARA COTAÇÃO — NÃO LIBERA CORTE OU MONTAGEM

Seções sujeitas à validação estrutural, incluindo parreira adulta molhada e frutos, vento, estabilidade, ligações, bases e capacidade da laje. Ilustração sem detalhes executivos de fixação.